Рекомендации по монтажу

- Со стороны помещения устанавливается паронепроницаемая пленка, которая крепится на стойках внахлест 10 см. Стык проклеивается фольгированным скотчем. Пленка является паробарьером, предотвращающим проникновение влаги внутрь конструкции.

- За счет высокой упругости материал надежно закрепляется «враспор» между стойками каркаса без дополнительного крепления, что делает монтаж теплоизоляции легким и удобным. Для надежной установки материала «враспор», его ширина должна быть на 10–20 миллиметров больше, чем расстояние между внутренними поверхностями стоек.

- Для более эффективного использования закупленного объема материала, маты URSA рекомендуется нарезать поперек. Требуемая толщина теплоизоляции обеспечивается за счет установки в каркас нескольких слоев материала.

- Следует избегать зазоров и неплотного прилегания теплоизоляционного материала к стойкам каркаса, так как это существенно ухудшит теплозащитные свойства стены.

- В качестве наружной обрешетки к стойкам каркаса с внешней стороны вертикально крепятся бруски высотой 30–50 мм

- В качестве внешней обшивки можно использовать сайдинг, блок-хаус, лицевой кирпич, пластиковые панели, плиты. Поверх утеплителя укладывается супердиффузионная мембрана, пропускающая достаточное количество водяного пара изнутри конструкции и препятствующая проникновению воды к слою тепловой изоляции.